| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Lớp thứ bảy tiết 7-9 |  |

Chú ý: Sinh viên thay bằng QR code của mã số sinh viên (ví dụ: 23119012), có thể tham khảo tại https://barcode.tec-it.com)

Quick question : chapter 04

Lưu ý: Trong mỗi thiết kế yêu cầu sinh viên thực hiện

- Sơ đồ khối (nguyên lý, cấu trúc)

- Bảng trạng thái

- Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog cho module cần thiết kế,

- Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

- Kết quả mô phỏng quá trình kiểm tra, có phân tích

- Module test được đặt tên theo cú pháp: tensv_testbench_tenmodule, ví dụ để test module encoder, sinh viên Nguyen Van An phải đặt tên module test như sau: An_testbench_encoder. Các kết quả mô phỏng phải được chụp màn hình bao gồm cả tên của module test trong đó có tên sinh viên thì mới hợp lệ

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch cộng 4 bít từ mạch cộng toàn phần 1 bit, sử dụng mô tả cấu trúc.

Hình 1: Mạch cộng toàn phần 4 bit

Bảng trạng thái

| A | B | Cin | Sum | Carry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module full_adder( input wire a, input wire b,input wire cin, output wire sum, output wire carry ); assign sum = a ^ b ^ cin; assign carry = (a & b) ¦ (a & cin) ¦ (b & cin); endmodule module adder_4bit( input wire [3:0] A, input wire [3:0] B, output wire [4:0] R ); // carry signals wire c1, c2, c3; full_adder add0 (A[0], B[0], 0 , R[0], c1); full_adder add1 (A[1], B[1], c1, R[1], c2); full_adder add2 (A[2], B[2], c2, R[2], c3); full_adder add3 (A[3], B[3], c3, R[3], R[4]); endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

module dung_tb_adder_4bit(); reg [3:0] A; reg [3:0] B; wire [4:0] R; initial begin A = 4'b0101; B = 4'b0011; end always forever #5 A = ~A; always forever #5 B = ~B; always forever #10 A = ~A; adder_4bit uut (A,B,R); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 2: Hình ảnh sóng cho thấy sự thay đổi của các tín hiệu A, B, và R theo thời gian dựa vào module thiết kế

- Thời điểm ban đầu (Now): A có giá trị 0101 (5). B có giá trị 0011 (3), R có giá trị 01000 (8), là kết quả của phép cộng 5 + 3.

- Tại thời điểm 5 ps: A thay đổi thành 1010 (10), B thay đổi thành 1100 (12), R thay đổi thành 10110 (22), là kết quả của phép cộng 10 + 12.

- Tại thời điểm 10 ps: A thay đổi trở lại thành 0101 (5), B thay đổi trở lại thành 0011 (3), R thay đổi trở lại thành 01000 (8), là kết quả của phép cộng 5 + 3.

- Tại thời điểm khoảng 15 ps: A thay đổi thành 1010 (10), B thay đổi thành 1100 (12), R thay đổi thành 10110 (22), là kết quả của phép cộng 10 + 12.

Vậy mạch cộng toàn phần 4 bit hoạt động chính xác

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch đa hợp 8 sang 1

Hình 3: Sơ đồ khối mạch đa hợp 8 sang 1

Bảng trạng thái

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module mux8to1( input wire [7:0] w, input wire [2:0] s, output reg y); always @(w,s) case(s) 0: y = w[0]; 1: y = w[1]; 2: y = w[2]; 3: y = w[3]; 4: y = w[4]; 5: y = w[5]; 6: y = w[6]; default: y = w[7]; endcase endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns // define timescale module dung_tb_mux8to1(); reg [7:0] w; reg [2:0] s; wire y; // initialize w and s to 000 and 00, respectively initial begin w = 0 ; s = 0; end // generate w0- w3 always forever #10 w[0] = ~w[0]; always forever #20 w[1] = ~w[1]; always forever #40 w[2] = ~w[2]; always forever #80 w[3] = ~w[3]; always forever #100 w[4] = ~w[4]; always forever #200 w[5] = ~w[5]; always forever #400 w[6] = ~w[6]; always forever #800 w[7] = ~w[7]; //generate 4 state of s by increasing s by 1 always forever #500 s = s + 1; // conect w,s,y to moduke mux41 mux8to1 m0(w,s,y); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 4: Tín hiệu s từ tín hiệu này tăng dần giá trị từ 000 (0) đến 001 (1), 010 (2), 011 (3), và tiếp tục đến 111 (7) rồi quay lại 000 và ta thấy :

- Khi s = 000, y bằng w[0].

- Khi s = 001, y bằng w[1].

- Khi s = 010, y bằng w[2].

- Khi s = 011, y bằng w[3]....

Vậy mạch đa hợp 8 sang 1 hoạt dộng chính xác

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch giải đa hợp 1 sang 8

Hình 4: Sơ đồ mạch giải đa hợp 1 sang 8

Bảng trạng thái

| Selection Inputs |  |  | Outputs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | S1 | S0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module mux8to1( input wire [7:0] w, input wire [2:0] s, output reg y); always @(w,s) case(s) 0: y = w[0]; 1: y = w[1]; 2: y = w[2]; 3: y = w[3]; 4: y = w[4]; 5: y = w[5]; 6: y = w[6]; default: y = w[7]; endcase endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns // define timescale module dung_tb_demux1to8(); reg in; reg [2:0] sel; wire [7:0] out; initial begin in = 1; sel = 0; end // generate sel0- sel2 always forever #10 sel[0] = ~sel[0]; always forever #20 sel[1] = ~sel[1]; always forever #40 sel[2] = ~sel[2]; always forever #80 in = in + 1; demux1to8 m1(in,sel,out); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 5: Ta cấp tín hiệu in = 1 (mức cao) và thayddoi sau mỗi 80ns

Tín hiệu sel từ 000 và đảo bit sau mỗi thay đổi sau mỗi 10ns , 20ns, 40ns

Ta thấy Khi sel = 000, thì out[0], sel = 001, thì out[1]. tại 24ns sel = 010 thì out = [2]

Vậy mạch giải đa hợp 1 sang 8 hoạt động chính xác

- Thiết kế và mô phỏng mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN) ngõ ra tích cực mức thấp

Hình 6: tín hiệu cho phép mức cao (EN = 1) của mạch giải mã

Bảng trạng thái

| Input |  |  |  | Output |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | A | B | C | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module decoder3to8_en0( input wire [2:0] in, input wire en, output reg [7:0] out); always @(in or en) if (en == 0) out = ~(8'b00000001 << in); // dịch bit trái else out = 8'b11111111; endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns // define timescale module dung_tb_decoder3to8_en0(); reg [2:0] in; reg en; wire [7:0] out; initial begin en = 1; in = 0; end always forever #10 in[0] = ~in[0]; always forever #20 in[1] = ~in[1]; always forever #40 in[2] = ~in[2]; always forever #50 en = 0; decoder3to8_en0 m3(in,en,out); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 8: Hình ảnh sóng mô tả ban đầu cấp tín hiệu enable = 1 , in = 0 và sel[0] thay đổi sau mỗi 10ns, sel[1] thay đổi sau mỗi 20n, sel[2] thay đổi sau mỗi 40ns.

- Trước 50ns , en = 1 nên out = 0 bất kể input

- Sau 50ns, en = 0 ta thấy in = 010, thì out[2] =  0, các bit còn lại của out bằng 1. Tương tự  in = 101 thì out[3] = 0 ,..

Vậy mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN) ngõ ra tích cực mức thấp hoạt động chính xác

- Thiết kế và mô phỏng mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN), ngõ ra tích cực mức cao

Hình 9: Tín hiệu cho phép mức cao (EN = 1) của mạch giải mã 3 sang 8

Bảng trạng thái

| Input |  |  |  | Output |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | A | B | C | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module decoder3to8_en1( input wire [2:0] in, input wire en, output reg [7:0] out); always @(in or en) if (en == 1) out = (8'b00000001 << in); else out = 8'b00000000; endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns // define timescale module dung_tb_decoder3to8_en1(); reg [2:0] in; reg en; wire [7:0] out; initial begin en = 0; in = 0; end always forever #10 in[0] = ~in[0]; always forever #20 in[1] = ~in[1]; always forever #40 in[2] = ~in[2]; always forever #50 en = ~en; decoder3to8_en1 m2(in,en,out); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 9: Hình ảnh sóng mô tả ban đầu cấp tín hiệu enable = 0 , in = 0 và sel[0] thay đổi sau mỗi 10ns, sel[1] thay đổi sau mỗi 20n, sel[2] thay đổi sau mỗi 40ns.

- Trước 50ns , en = 0  nên out = 0 bất kể input

- Sau 50ns, en = 1 ta thấy in = 110, thì out[6] =  1, các bit còn lại của out bằng 0. Tương tự  in = 111 thì out[7] = 0 ,..

Vậy mạch giả mã 3 sang 8 có tín hiệu cho phép (enable –EN) ngõ ra tích cực mức cao hoạt động chính xác