| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 7 - Tiết 7 - 9 |  |

Chú ý: Sinh viên thay bằng QR code của mã số sinh viên (ví dụ: 23119012), có thể tham khảo tại https://barcode.tec-it.com)

Quick question : chapter 6

Lưu ý: Trong mỗi thiết kế yêu cầu sinh viên thực hiện

- Sơ đồ khối (nguyên lý, cấu trúc)

- Bảng trạng thái

- Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog cho module cần thiết kế,

- Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

- Kết quả mô phỏng quá trình kiểm tra, có phân tích

- Module test được đặt tên theo cú pháp: tensv_testbench_tenmodule, ví dụ để test module encoder, sinh viên Nguyen Van An phải đặt tên module test như sau: An_testbench_encoder. Các kết quả mô phỏng phải được chụp màn hình bao gồm cả tên của module test trong đó có tên sinh viên thì mới hợp lệ

- Thiết kế và mô phỏng mạch đếm đống bộ 8 bit sử dụng phương pháp thiết kế mạch tuần tự

| CLK | Q7 (MSB) | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 (LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module Counter #(parameter N = 8) ( input wire clk, reset, output wire [N-1:0] q ); // signal declaration reg [N-1:0] r_reg; wire [N-1:0] r_next; // body, register always @(posedge clk, posedge reset) if (reset) r_reg <= 0; else r_reg<=r_next; // <= is non-blocking statement // next state logic assign r_next = r_reg + 1; // output logic assign q=r_reg; endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns module dung_tb_SC8bit; wire [7:0] out; reg in, clk, reset; initial begin in = 0; clk = 0; reset = 0; end always forever #10 clk = ~clk; always forever #500 reset = ~reset; Counter m0(clk, reset, out ); endmodule

Hình 1: Hình ảnh mô tả kết quả cấp xung đầu vào in và xung Clk. Tại thời điểm 1100ns xung ngõ ra 0000101 sau 10ns output: 000110 .. đến thời điểm 1445ns output: 00010110 => phù hợp với bảng trạng thái của mạch tuần tự đồng bộ 8 bit

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch đếm đồng bộ 8 bit, có tín hiệu UD cho phép đếm lên/đếm xuống

Bảng trạng thái

| Up/Down | Current State (Q7-Q0) | Next State (Q7-Q0) | J7 K7 | J6 K6 | ... | J0 K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Up) | 0 | 1 | 0 X | 0 X | ... | 1 X |
| 1 (Up) | 1 | 10 | 0 X | 0 X | ... | 1 X |
| 1 (Up) | 1111111 | 10000000 | 1 X | 1 X | ... | 1 X |
| 1 (Up) | 11111111 | 0 | X 1 | X 1 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 11111111 | 11111110 | X 0 | X 0 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 10000000 | 1111111 | X 1 | X 1 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 1 | 0 | X 0 | X 0 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 0 | 11111111 | 1 X | 1 X | ... | 1 X |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module CounterUD ( input wire clk,reset,ud, output wire [7:0] q ); // signal declaration reg [7:0] r_reg; wire [7:0] r_next; // body, register always @(posedge clk, posedge reset) if (reset) r_reg<=0; else r_reg<=r_next; // next state logic assign r_next = (ud==1)?r_reg + 1:r_reg - 1; // output logic assign q=r_reg; endmodule

Mô tảVerilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit; wire [7:0] out; // Đường tín hiệu đầu ra 8-bit từ bộ đếm reg ud, clk, reset; // Các tín hiệu điều khiển: // ud (đếm lên/đếm xuống), clk (xung đồng hồ), reset (đặt lại) initial begin ud = 1; // Khởi tạo chế độ đếm lên (1) clk = 0; // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0) reset = 1; // Đặt lại bộ đếm (reset = 1) #20 reset = 0; // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động end always forever #20 clk = ~clk; // Tạo xung đồng hồ với chu kỳ 40ns always forever #250 ud = ~ud; // Đổi chế độ đếm (lên/xuống) mỗi 250ns always forever #800 reset = ~reset; // Reset bộ đếm mỗi 800ns // Kết nối module CounterUD (bộ đếm) với các tín hiệu trong testbench CounterUD m0( .clk(clk), // Xung đồng hồ .reset(reset), // Tín hiệu đặt lại .ud(ud), // Tín hiệu đếm lên/đếm xuống .out(out) // Đầu ra của bộ đếm ); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 2: Dạng sóng hiển thị sự thay đổi của clk, ud, reset và out (giá trị bộ đếm 8 bit) theo thời gian.

Reset (0ns đến 20ns): Tín hiệu reset ở mức cao (1).

Giá trị của out hiển thị 00000000. Giai đoạn Đếm Lên (từ 20ns đến 250ns): Tại 20ns, tín hiệu reset chuyển xuống mức thấp (0), cho phép bộ đếm hoạt động bình thường. Tín hiệu ud đang ở mức cao (1). Bộ đếm đang ở chế độ đếm lên.

Quan sát dạng sóng out, giá trị của bộ đếm tăng lên tại mỗi cạnh lên của tín hiệu clk (xảy ra tại khoảng 20ns, 60ns, 100ns, 140ns, 180ns, 220ns,...):

- Tại 20ns (hoặc ngay sau khi reset kết thúc và có cạnh lên clock đầu tiên): out là 00000000.

- Tại ~60ns (cạnh lên clock đầu tiên sau reset): out chuyển lên 00000001 (1 thập phân).

- Tại ~100ns: out chuyển lên 00000010 (2 thập phân).

- Tại ~140ns: out chuyển lên 00000011 (3 thập phân).

- Tại ~180ns: out chuyển lên 00000100 (4 thập phân).

- Tại ~220ns: out chuyển lên 00000101 (5 thập phân).

Giai đoạn Đếm Xuống (từ 250ns trở đi): Tại thời điểm 250ns, tín hiệu ud chuyển từ mức cao (1) xuống mức thấp (0). Bộ đếm chuyển sang chế độ đếm xuống. Tại các cạnh lên của clock sau 250ns (xảy ra tại khoảng 260ns, 300ns, 340ns, v.v.), giá trị của bộ đếm bắt đầu giảm xuống.

Quan sát dạng sóng out từ 250ns trở đi:

- Tại 250ns (hoặc ngay trước cạnh lên clock tiếp theo): out đang là 00000101 (5).

- Tại ~260ns (cạnh lên clock đầu tiên sau khi ud xuống 0): out chuyển xuống 00000100 (4).

- Tại ~300ns: out chuyển xuống 00000011 (3).

- Tại ~340ns: out chuyển xuống 00000010 (2).

- Tại ~380ns: out chuyển xuống 00000001 (1).

- Tại ~420ns: out chuyển xuống 00000000 (0).

- Tại ~460ns: out chuyển xuống 11111111 (255 thập phân - đếm xuống từ 0 sẽ quay vòng về giá trị lớn nhất).

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng Thanh ghi dịch 8 bit, vào nối tiếp ra song song

Bảng trạng thái

| Chu kỳ Clock | s_in (giải sử) | r_reg (Binary) | r_reg (Hex) | Giải Thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (Khởi tạo) | X | 0 | 0 | Trạng thái ban đầu |
| 1 | 1 | 10000000 | 80 | Bit 1 dịch vào MSB |
| 2 | 0 | 1000000 | 40 | Bit 0 dịch vào, các bit khác dịch phải |
| 3 | 1 | 10100000 | A0 | Bit 1 dịch vào |
| 4 | 1 | 11010000 | D0 | Bit 1 dịch vào |
| 5 | 0 | 1101000 | 68 | Bit 0 dịch vào |
| 6 | 0 | 110100 | 34 | Bit 0 dịch vào |
| 7 | 1 | 10011010 | 9A | Bit 1 dịch vào |

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module ShiftSIPO ( input wire clk, input wire s_in, output wire [7:0] q_out); reg [7:0] r_reg; wire [7:0] r_next; always @(negedge clk) r_reg <= r_next; assign r_next = {s_in, r_reg[7:1]}; assign q_out = r_reg; endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit; wire [7:0] out; reg ud, clk, reset; initial begin ud = 1; clk = 0; // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0) reset = 1; // Đặt lại bộ đếm (reset = 1) #20 reset = 0; // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động end always forever #20 clk = ~clk; always forever #250 ud = ~ud; always forever #800 reset = ~reset; CounterUD m0( .clk(clk), .reset(reset), .ud(ud), .out(out) ); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 3: Dạng sóng hiển thị hoạt động với các tín hiệu clk, i_in và out[7:0]. Tại cạnh lên clock khoảng 100ns: out chuyển từ 00001xxx sang 100001xx. Bit i_in (lúc đó là 1) đã được dịch vào. Dựa trên cách các bit cũ (1, 0, 0, 0) dịch chuyển và bit mới vào vị trí LSB (out[0])

- Tại cạnh lên clock khoảng 140ns: i_in là 0. out chuyển từ 100001xx sang 0100001x. Bit 0 từ i_in vào out[0], nội dung cũ dịch sang trái.

- Tại cạnh lên clock khoảng 180ns: i_in là 1. out chuyển từ 0100001x sang 10100001. Bit 1 từ i_in vào out[0], nội dung cũ dịch trái.

Quá trình này tiếp tục, các bit từ i_in lần lượt được dịch vào out[0], đẩy các bit cũ sang trái qua out[1], out[2], ..., out[7]. Sau 8 cạnh lên clock kể từ khi thanh ghi rỗng hoặc reset, toàn bộ 8 bit dữ liệu từ i_in sẽ được nạp đầy vào thanh ghi và hiển thị ở đầu ra out[7:0].

- Thiết kế và mô phỏng mô hình máy trạng thái cho bài toán điều khiển đèn giao thông, các tín hiệu ngõ ra giải sử chỉ là các ngõ điều khiển đèn xanh, vàng đỏ

- Thiết kế đèn giao thông có 2 ngõ ra 2 trụ đèn tín hiệu thời gian từ Xanh 15s, Vàng 5S và đỏ 20s

Bảng trạng thái

| Trạng thái | Đầu ra 1 (out1) | Đầu ra 2 (out2) | Thời gian (giây) | Trạng thái | Đầu ra 1 (out1) | Đầu ra 2 (out2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 100 | 001 | 15 | S1 | 100 | 001 |
| S2 | 010 | 001 | 5 | S2 | 010 | 001 |
| S3 | 001 | 100 | 15 | S3 | 001 | 100 |
| S4 | 001 | 010 | 5 | S4 | 001 | 010 |

Biểu đồ 1: Sơ đồ nguyên lý dùng mô hình máy trạnh thái đèn giao thông

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module traffic_light( input clk, // Clock input input reset, // Reset signal output reg [2:0] out1, // 1: [Red, Yellow, Green] output reg [2:0] out2 // 2: [Red, Yellow, Green] ); parameter S1 = 2'b00, S2 = 2'b01, S3 = 2'b10, S4 = 2'b11; reg [1:0] state, next_state; reg [4:0] timer; parameter S1_TIME = 15, // Xanh 15s S2_TIME = 5, // Vàng 5s S3_TIME = 15, // Xanh 15s S4_TIME = 5; // Vàng 5s always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin state <= S1; timer <= S1_TIME; end else begin timer <= timer - 1; if (timer == 0) begin case(state) S1: begin next_state <= S2; timer <= S2_TIME; end S2: begin next_state <= S3; timer <= S3_TIME; end S3: begin next_state <= S4; timer <= S4_TIME; end S4: begin next_state <= S1; timer <= S1_TIME; end endcase state <= next_state; end end end always @(state) begin case(state) S1: begin out1 = 3'b100; out2 = 3'b001; end S2: begin out1 = 3'b010; out2 = 3'b001; end S3: begin out1 = 3'b001; out2 = 3'b100; end S4: begin out1 = 3'b001; out2 = 3'b010; end default: begin out1 = 3'b001; out2 = 3'b001; end endcase end endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns module tb_trafficlight; reg clk, reset; wire [2:0] out1,out2; initial begin clk = 0; reset = 1; #10 reset = 0; end always forever #20 clk = ~clk; traffic_light uut(clk, reset, out1, out2 ); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 4: Hình ảnh mô tả kết quả cấpxung Clk và tính hiệu reset. Theo hình ta thấy trước 1000ns out1 = 100 (xanh 1) và ou2 = 001 (đỏ 2). Giai đoạn Reset (0ns đến 10ns). Hoạt động Bình thường (từ 10ns trở đi)

Tại 10ns, tín hiệu reset chuyển xuống mức thấp (0), cho phép module đèn giao thông hoạt động theo chu kỳ.

- Trạng thái 1: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Xanh out1 = 100 (Đỏ), out2 = 001 (Xanh). Trạng thái này bắt đầu sau reset (khoảng 10ns) và kéo dài đến khoảng 3000ns trên dạng sóng. Thời gian mô phỏng này tương ứng với thời gian Đèn Xanh 15s cho trụ 2 (và Đèn Đỏ 20s cho trụ 1 trong một chu kỳ hoàn chỉnh, nhưng chu kỳ Đỏ dài hơn Xanh). Dựa trên dạng sóng, Đèn Xanh của trụ 2 kéo dài khoảng 3000ns - 10ns ≈ 2990ns.

- Trạng thái 2: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Vàng , out1 = 100 (Đỏ), out2 = 010 (Vàng). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 3000ns và kéo dài đến khoảng 3500ns. Thời gian mô phỏng này ≈ 500ns, tương ứng với thời gian Đèn Vàng 5s cho trụ 2. Trụ 1 vẫn giữ Đỏ trong giai đoạn này.

- Trạng thái 3: Đèn 1 Xanh, Đèn 2 Đỏout1 = 001 (Xanh), out2 = 100 (Đỏ).Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 3500ns và kéo dài đến khoảng 5500ns. Thời gian mô phỏng này ≈ 2000ns, tương ứng với thời gian Đèn Xanh 15s cho trụ 1. Trụ 2 chuyển sang  Đỏ trong giai đoạn này (kết thúc Đỏ của trụ 2 ở khoảng 6000ns).

- Trạng thái 4: Đèn 1 Vàng, Đèn 2 Đỏ, out1 = 010 (Vàng), out2 = 100 (Đỏ). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 5500ns và kéo dài đến khoảng 6000ns. Thời gian mô phỏng này ≈ 500ns, tương ứng với thời gian Đèn Vàng 5s cho trụ 1. Trụ 2 vẫn giữ Đỏ trong giai đoạn này.

- Trạng thái 5: Đèn 1 Đỏ, Đèn 2 Xanh, out1 = 100 (Đỏ), out2 = 001 (Xanh). Trạng thái này bắt đầu từ khoảng 6000ns và lặp lại chu kỳ.

- Thiết kế mô phỏng phát hiện chuỗi 1001 trong chuỗi dữ liệu nối tiếp. Trong do, W: dữ liệu nối tiếp vào theo xung Clk cạnh xuống. Nếu phát hiện 1001 thì output y = 1 ngược lại y = 0

Hình 5: Sơ đồ khối

Hình 6: Sơ đồ nguyên lý dùng mô hình máy trạnh thái phát hiện chuỗi số

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog

module seq4_detect_moore(x, clk, y); input x, clk; output reg y; reg [2:0] state, nstate; parameter S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, S3 = 3'b011; // State register (flip-flop) always @(posedge clk) begin state <= nstate; end // Next state logic (state transitions) always @(state or x) begin case(state) S0: nstate = (x) ? S1 : S0; // Looking for '1' S1: nstate = (x) ? S1 : S2; // Looking for '10' S2: nstate = (x) ? S0 : S3; // Looking for '100' S3: nstate = (x) ? S1 : S0; // Looking for '1001' default: nstate = S0; // Default case (reset to S0) endcase end always @(state) begin if(state == S3) y = 1; else y = 0; end endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

`timescale 1ns/1ns module tb_SC1111; reg w, clk; wire y; initial begin clk = 0; #5; clk = 1; w = 1; end always forever #20 clk = ~clk; always forever #60 w = ~w; seq4_detect_moore uut(w,clk, y ); endmodule

Hình 7:Khi xung clk kích cạnh lên , trạng thái ban đầu w = 1 sau 60ns đổi thành 0và tiếp tujv. Ta thấy khi chuỗi nhập đúng bằng 1001 thì y (output = 1). Ngược lại = 0.

- Thiết kế hệ thống khóa cửa đơn giản hệ thống sử dụng một bàn phím giả lập bang 4 nút nhấn tương ứng với 1,2,3,4

- Mật khẩu mở cửa là 1,3,2,4

- Mỗi người khi dung cửa hệ thống kiểm tra xem nhập dung hay không

- Nếu đúng , đènn led xanh bậc sáng 3s de báo mở cửa

- Nếu sai, den đỏ nhấp nháy 3 lần de báo sai mật khẩu sau do he thong quay lai trạng thái ban đầu.

- Nếu không có thao tác trong vòng 10s quay lai trạng thái ban dau.

Hình 8: Sơ đồ khối của hệ thống

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog (phân tích máy trạng thái)

- Yêu cầu: Nhập mật khẩu từ nút nhấn. Kiểm tra xem mật khẩu đúng hay không. Mật khẩu đúng là chuỗi "1,3,2,4"

- Nếu không có thao tác trong vòng 10s quay lai trạng thái ban dau.

- Khi nhập sai quay về trạng thái ban đầu

module Door_System( input wire [3:0] btn, input wire clk, reset, output reg y ); reg [2:0] state, next_state; reg [11:0] seq; // input seq reg [3:0] timer; // 10 time count parameter S0 = 0 , S1 = 1 , S2 = 2 , S3 = 3, S4 = 4, error = 5; parameter TIME_OUT = 10; // reset always @(posedge reset) if (reset) begin state <= S0; seq <= 0; y <= 0; timer = 0; end // time count always @(posedge clk) if (timer == TIME_OUT) begin state <= S0; seq <= 0; y <= 0; timer = 0; end else if (btn != 0) timer <= 0; else timer <= timer + 1; // FSM : thay đổi trạng thái always @(posedge clk) case(state) S0: if (btn[0] == 1) begin seq[2:0] = 1; next_state <= S1; end else next_state <= S0; S1: if (btn[2] == 1) begin seq[5:3] = 3; next_state <= S2; end else if (btn[1] ¦¦ btn[3] ¦¦ btn[0]) next_state <= error; S2: if (btn[1] == 1) begin seq[8:6] = 2; next_state <= S3; end else if (btn[2] ¦¦ btn[3] ¦¦ btn[0]) next_state <= error; S3: if (btn[3] == 1) begin seq[11:9] = 4; next_state <= S4; end else if (btn[1] ¦¦ btn[2] ¦¦ btn[0]) next_state <= error; error: next_state <= S0; default: next_state <= S0; endcase // cập nhật trạng thái always @(posedge clk) state <= next_state; // output always @(state) begin if(state == S3) y = 1; else y = 0; end endmodule

Hình 9: Ta thấy sau khi nhấn button 1,3,2,4 thì tín hiệu mở cửa (y = 1)

Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog (full code door_system)

module Door_System( input wire [3:0] btn, input wire clk, reset, output reg y, output reg green_led, output reg red_led ); reg [2:0] state, next_state; reg [11:0] seq; // input seq reg [3:0] timer; // 10 time count reg [3:0] led_timer; // 3s parameter S0 = 0 , S1 = 1 , S2 = 2 , S3 = 3, S4 = 4, error = 5; parameter TIME_OUT = 10, led_on = 3, led_blink = 1; // reset always @(posedge reset) if (reset) begin state <= S0; seq <= 0; y <= 0; timer <= 0; green_led <= 0; red_led <= 0; led_timer <= 0; end // time count always @(posedge clk) if (timer == TIME_OUT) begin state <= S0; seq <= 0; y <= 0; timer = 0; green_led <= 0; red_led <= 0; end else if (btn != 0) timer <= 0; else timer <= timer + 1; // change state always @(posedge clk) case(state) S0: if (btn[0] == 1) begin seq[2:0] = 1; next_state <= S1; end else next_state <= S0; S1: if (btn[2] == 1) begin seq[5:3] = 3; next_state <= S2; end else if (btn[1] ¦¦ btn[3] ¦¦ btn[0]) next_state <= error; S2: if (btn[1] == 1) begin seq[8:6] = 2; next_state <= S3; end else if (btn[2] ¦¦ btn[3] ¦¦ btn[0]) next_state <= error; S3: if (btn[3] == 1) begin seq[11:9] = 4; next_state <= S3; end else if (btn[1] ¦¦ btn[2] ¦¦ btn[0]) next_state <= error; error: next_state <= S0; default: next_state <= S0; endcase always @(posedge clk) state <= next_state; // output always @(state) begin if (state == S3) begin // correct pass -> green light y = 1; green_led = 1; led_timer <= 0; end else begin y = 0; green_led = 0; led_timer <= 0; end if (green_led == 1) begin if (led_timer < led_on) led_timer <= led_timer + 1; else begin green_led = 0; led_timer <= 0; end end if (state == error) begin if (led_timer < led_blink) begin red_led = (led_timer % 2 == 0) ? 1 : 0; led_timer <= led_timer + 1; end else begin red_led = 0; led_timer <= 0; end end else begin red_led = 0; led_timer <= 0; end end endmodule

Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

module HoangNgocDung_tb_DoorSystem(); reg clk, reset; reg [3:0] btn; wire y, green, red; initial begin clk = 0; btn = 0; reset = 1; #10 reset = 0; #10 btn = 1; #10 btn = 2; #10 btn = 4; #10 btn = 3; #5 reset = 1; #5 reset = 0; #10 btn = 1; #10 btn = 3; #10 btn = 2; #10 btn = 4; #10 btn = 1; #10 btn = 2; #10 btn = 2; #10 btn = 4; end always forever #5 clk = ~clk; always forever #200 reset = ~ reset; Door_System uut (btn , clk, reset, y, green, red); endmodule

Kết quả mô phỏng

Hình 10: Sau khi reset. Hình ảnh mô tả tín hiệu đèn xanh sáng khi nhập đúng password = ‘1 3 2 4’. Thì y = 1 => green light sáng 3s.  test Nhấn nút 1 rồi 3,2,4  => green_led = 1 (Đèn xanh sáng). Và y = 1 (Mở cửa thành công).

Đèn xanh sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt. Tuy nhiên trường hoejp đèn đỏ khi nhập sai vẫn chưa xử lý đúng nhấp nháy 3 lần