| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 7 - Tiết 7 - 9 |  |

Chú ý: Sinh viên thay bằng QR code của mã số sinh viên (ví dụ: 23119012), có thể tham khảo tại https://barcode.tec-it.com)

Quick question : chapter 6

Lưu ý: Trong mỗi thiết kế yêu cầu sinh viên thực hiện

- Sơ đồ khối (nguyên lý, cấu trúc)

- Bảng trạng thái

- Mô tả bằng ngôn ngữ Verilog cho module cần thiết kế,

- Mô tả Verilog cho module dùng để kiểm tra thiết kế

- Kết quả mô phỏng quá trình kiểm tra, có phân tích

- Module test được đặt tên theo cú pháp: tensv_testbench_tenmodule, ví dụ để test module encoder, sinh viên Nguyen Van An phải đặt tên module test như sau: An_testbench_encoder. Các kết quả mô phỏng phải được chụp màn hình bao gồm cả tên của module test trong đó có tên sinh viên thì mới hợp lệ

- Thiết kế và mô phỏng mạch đếm đống bộ 8 bit sử dụng phương pháp thiết kế mạch tuần tự

| CLK | Q7 (MSB) | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 (LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

module Counter #(parameter N = 8) ( input wire clk, reset, output wire [N-1:0] q ); // signal declaration reg [N-1:0] r_reg; wire [N-1:0] r_next; // body, register always @(posedge clk, posedge reset) if (reset) r_reg <= 0; else r_reg<=r_next; // <= is non-blocking statement // next state logic assign r_next = r_reg + 1; // output logic assign q=r_reg; endmodule

`timescale 1ns/1ns module dung_tb_SC8bit; wire [7:0] out; reg in, clk, reset; initial begin in = 0; clk = 0; reset = 0; end always forever #10 clk = ~clk; always forever #500 reset = ~reset; Counter m0(clk, reset, out ); endmodule

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng mạch đếm đồng bộ 8 bit, có tín hiệu UD cho phép đếm lên/đếm xuống

| Up/Down | Current State (Q7-Q0) | Next State (Q7-Q0) | J7 K7 | J6 K6 | ... | J0 K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Up) | 0 | 1 | 0 X | 0 X | ... | 1 X |
| 1 (Up) | 1 | 10 | 0 X | 0 X | ... | 1 X |
| 1 (Up) | 1111111 | 10000000 | 1 X | 1 X | ... | 1 X |
| 1 (Up) | 11111111 | 0 | X 1 | X 1 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 11111111 | 11111110 | X 0 | X 0 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 10000000 | 1111111 | X 1 | X 1 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 1 | 0 | X 0 | X 0 | ... | X 1 |
| 0 (Down) | 0 | 11111111 | 1 X | 1 X | ... | 1 X |

module CounterUD ( input wire clk,reset,ud, output wire [7:0] q ); // signal declaration reg [7:0] r_reg; wire [7:0] r_next; // body, register always @(posedge clk, posedge reset) if (reset) r_reg<=0; else r_reg<=r_next; // next state logic assign r_next = (ud==1)?r_reg + 1:r_reg - 1; // output logic assign q=r_reg; endmodule

`timescale 1ns/1ns // Định nghĩa đơn vị thời gian là 1ns, độ chính xác 1ns module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit; wire [7:0] out; // Đường tín hiệu đầu ra 8-bit từ bộ đếm reg ud, clk, reset; // Các tín hiệu điều khiển: // ud (đếm lên/đếm xuống), clk (xung đồng hồ), reset (đặt lại) initial begin ud = 1; // Khởi tạo chế độ đếm lên (1) clk = 0; // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0) reset = 1; // Đặt lại bộ đếm (reset = 1) #20 reset = 0; // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động end always forever #20 clk = ~clk; // Tạo xung đồng hồ với chu kỳ 40ns always forever #250 ud = ~ud; // Đổi chế độ đếm (lên/xuống) mỗi 250ns always forever #800 reset = ~reset; // Reset bộ đếm mỗi 800ns // Kết nối module CounterUD (bộ đếm) với các tín hiệu trong testbench CounterUD m0( .clk(clk), // Xung đồng hồ .reset(reset), // Tín hiệu đặt lại .ud(ud), // Tín hiệu đếm lên/đếm xuống .out(out) // Đầu ra của bộ đếm ); endmodule

- Thiết kế và mô phỏng kiểm chứng Thanh ghi dịch 8 bit, vào nối tiếp ra song song

| Chu kỳ Clock | s_in (giải sử) | r_reg (Binary) | r_reg (Hex) | Giải Thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (Khởi tạo) | X | 0 | 0 | Trạng thái ban đầu |
| 1 | 1 | 10000000 | 80 | Bit 1 dịch vào MSB |
| 2 | 0 | 1000000 | 40 | Bit 0 dịch vào, các bit khác dịch phải |
| 3 | 1 | 10100000 | A0 | Bit 1 dịch vào |
| 4 | 1 | 11010000 | D0 | Bit 1 dịch vào |
| 5 | 0 | 1101000 | 68 | Bit 0 dịch vào |
| 6 | 0 | 110100 | 34 | Bit 0 dịch vào |
| 7 | 1 | 10011010 | 9A | Bit 1 dịch vào |

module ShiftSIPO ( input wire clk, input wire s_in, output wire [7:0] q_out); reg [7:0] r_reg; wire [7:0] r_next; always @(negedge clk) r_reg <= r_next; assign r_next = {s_in, r_reg[7:1]}; assign q_out = r_reg; endmodule

`timescale 1ns/1ns module HoangNgocDung_tb_UPC_8bit; wire [7:0] out; reg ud, clk, reset; initial begin ud = 1; clk = 0; // Xung đồng hồ bắt đầu ở mức thấp (0) reset = 1; // Đặt lại bộ đếm (reset = 1) #20 reset = 0; // Sau 20ns, tắt reset để bộ đếm bắt đầu hoạt động end always forever #20 clk = ~clk; always forever #250 ud = ~ud; always forever #800 reset = ~reset; CounterUD m0( .clk(clk), .reset(reset), .ud(ud), .out(out) ); endmodule

- Thiết kế và mô phỏng mô hình máy trạng thái cho bài toán điều khiển đèn giao thông, các tín hiệu ngõ ra giải sử chỉ là các ngõ điều khiển đèn xanh, vàng đỏ

- Thiết kế đèn giao thông có 2 ngõ ra 2 trụ đèn tín hiệu thời gian từ Xanh 15s, Vàng 5S và đỏ 20s

| Trạng thái | Đầu ra 1 (out1) | Đầu ra 2 (out2) | Thời gian (giây) | Trạng thái | Đầu ra 1 (out1) | Đầu ra 2 (out2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 100 | 001 | 15 | S1 | 100 | 001 |
| S2 | 010 | 001 | 5 | S2 | 010 | 001 |
| S3 | 001 | 100 | 15 | S3 | 001 | 100 |
| S4 | 001 | 010 | 5 | S4 | 001 | 010 |

Biểu đồ 1: Sơ đồ nguyên lý dùng mô hình máy trạnh thái

module traffic_light( input clk, // Clock input input reset, // Reset signal output reg [2:0] out1, // 1: [Red, Yellow, Green] output reg [2:0] out2 // 2: [Red, Yellow, Green] ); parameter S1 = 2'b00, S2 = 2'b01, S3 = 2'b10, S4 = 2'b11; reg [1:0] state, next_state; reg [4:0] timer; parameter S1_TIME = 15, // Xanh 15s S2_TIME = 5, // Vàng 5s S3_TIME = 15, // Xanh 15s S4_TIME = 5; // Vàng 5s always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin state <= S1; timer <= S1_TIME; end else begin timer <= timer - 1; if (timer == 0) begin case(state) S1: begin next_state <= S2; timer <= S2_TIME; end S2: begin next_state <= S3; timer <= S3_TIME; end S3: begin next_state <= S4; timer <= S4_TIME; end S4: begin next_state <= S1; timer <= S1_TIME; end endcase state <= next_state; end end end always @(state) begin case(state) S1: begin out1 = 3'b100; out2 = 3'b001; end S2: begin out1 = 3'b010; out2 = 3'b001; end S3: begin out1 = 3'b001; out2 = 3'b100; end S4: begin out1 = 3'b001; out2 = 3'b010; end default: begin out1 = 3'b001; out2 = 3'b001; end endcase end endmodule

`timescale 1ns/1ns module tb_trafficlight; reg clk, reset; wire [2:0] out1,out2; initial begin clk = 0; reset = 1; #10 reset = 0; end always forever #20 clk = ~clk; traffic_light uut(clk, reset, out1, out2 ); endmodule